三维支吊架设计PHSModeler
开放源代码自助开发指南

1. 概述
长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)开发的三维支吊架设计PHSModeler为支吊架设计人员提供了三维设计功能。PHSModeler以AutoCAD为平台，包含了西北电力设计院支吊架零部件库，华东电力设计院支吊架零部件库；能生成三维实体、二维组装图及材料统计表。
为了便于二次开发，UESOFT在公司网站公布了PHSModeler全部源代码。本指南描述了使用PHSModeler全部源代码进行二次开发的步骤。
2. 功能

长沙优易软件开发有限公司为AutoPHS7.0开发了一个全新的灵活的ARX模块PHSModeler，能够对任意的零部件建立模型，也能够组装出任意的支吊架模型，所建模型完全采用部件实际尺寸数据， 形象直观，真实反映出支吊架在设计中的状态，方便用户检查错误。软件提供一个简单的用户界面，能实现零部件自动选型，用户只需输入相应的参数就可选择出合适的部件，组装时程序能够自动对相连接的两部件进行合法性检查。

支吊架2D装配图的建立完全由用户指定的配置数据驱动。这些数据包括：装配视图的视向、位置范围、特殊部件采用的线型、零部件标注、编号等，各种表格的位置、尺寸、内容、以行或列为单元的文字属性，等等。鉴于某些用户可能在图纸上维护一些特定的数据（如特殊命名的图框以及绑定其上的特殊属性等），故装配图就建立在模型空间中。 技术实现上，尽量使用AutoCAD提供的通用技术，比如装配图所在的DWG文件本身就可以携带很多配置数据（如标注样式，甚至是用户采用的特定图框等），另一方面其他的配置也可以使用DWG来承载。这样的做法有利于保持数据包括其来源的一致性。就装配视图而言，目前采用3D实体投影加视口消隐的办法，所以一般情况下，用户需要在图纸模式下打印他们的设计图纸。

3. 开发工具

Microsoft Visual C++6.0 

4. 所需软件
AutoCAD2002
AutoPHS4.1
5. 所需代码库

ObjectARX 2002(AutoCAD开发代码库)
PHSModeler所有代码库
说明: PHSModeler包含了ARXShare2000、GlobalShare、Interpreter、JointSystem、PersistentSystem、PHSShare、PropertySystem、SHModeler2000等模块源代码。
